桂林电子科技大学2017-2018学年 第2学期

计算机组成原理  实验报告

| 实验名称 | 实验三、CPU 设计之数据通路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅导教师意见： 成绩 教师签名： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院 系 | 计算机与信息安全学院 |  |  | 专业 |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |  |
| 学 号 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 同 作 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2020 | 年 | 7 |  | 月 |  | 4 | 日 |  |  |

1.实验准备

1.1实验目的

- 掌握 CPU 的核心：数据通路组成与原理

- 设计数据通路

- 学习测试方案的设计

- 学习测试程序的设计

1.2实验原理

图 1-1 数据通路

CPU 模块的核心组成是数据通路模块与控制器模块。实验一中，我们使用的 CPU 模块是 SCPU 模块（工程文件是 SCPU.ngc 和 SCPU.v）。实验二中，我们使用单独的数

据通路模块 Datapath（工程文件是 SDpath.ngc 和 Datapath.v）与控制器模块

Controller（SCtrl.ngc 和 Controller.v）替换了实验一中的 SCPU.ngc 和 SCPU.v。本质上

SCPU 模块就是由 Data_path 模块和 Controller 模块组成的。

Data_path 模块也可以细分为 Path 模块，ALU 模块和 Register 模块等子部件。本实验中，将设计细分的子部件来替换 Datapath 模块。

1.3实验任务

- 设计 9+条指令的数据通路

  - 用逻辑原理图设计实现数据通路

  - 替换实验二的数据通路核

  - 此实验在实验二的基础上完成

- 设计数据通路测试方案：

  - 通路测试：R-格式指令测试、I-格式指令测试

- 设计数据通路测试程序：

  - R-格式指令测试 b) I-格式指令测试

2.实验操作与实现

2.1建立工作目录

在 D:/COD/labs/目录或其他目录下新建一个名为 lab3 的文件夹（注意路径中不能有中文和空格），将…/lab_solution/lab2 文件夹下的所有文件拷贝到 lab3 文件夹下。

运行 ISE 14.7 软件。Win10 系统可以在左下角搜索框输入 ISE，然后在搜索结果中点击 ISE Design Suite 14.7，如下图红色椭圆框所标示。Win7 系统可以在开始菜单中去找到 ISE Design Suite 14.7 软件，然后点击运行。

2.2 建立工程

在 ISE 软件界面左上角，点击 File -> Open Project，在弹出的对话框中点击选中 lab3 文件夹下的 lab2 文件，在对话框右下角点击”打开”按钮。

2.3 打开 lab1 工程

打开 ISE 工程后界面如下图所示。在左侧的 Design 窗口，红色椭圆框标记的 Datapth 模块（SDpath.ngc 和 Datapah.v 两个文件）是接下来需要替换的数据通路 IP 核。

2.4 设计

点击选中 SDpath.ngc 文件，右键单击选中 Remove 来移除该文件。对 Datapath.v 文件进行同样的移除操作。

选中顶层文件，右键单击 Add Copy of Source…，然后选

择…/lab_source/lab3/CPU 目录下的 alu.sch，Regs.v，REG32.v 以及 SDpath.sch 这 4 个文件，点击 OK。

继续右键单击 Add Copy of Source…，然后选择…/lab_source/lab3/common 目录下的

文件添加完成后，实验一中的 Datapath 核已经被替换成了细分子部分，包括 ALU 子部件，Register 子部件以及多路选择器 MUX 子部件等。

将…/lab_source/lab3/sym 目录下的所有文件拷贝到 lab3 根目录下。双击

SDpath.sch 文件，可以在界面右侧打开该文件的原理图设计窗口。可以看到，Datapath 模块包含 ALU，Regs，PC，MUX 等多个子模块

点击原理图设计窗口右下方的“X”关闭 SDpath.sch 窗口，双击 alu.sch 文

件，可以在界面右侧打开该文件的原理图设计窗口。可以看到，ALU 模块包含 and32，or32，xor32，srl32 等多个子模块

2.5 生成 bitstream 文件

点击原理图设计窗口右下方的“X”关闭 alu.sch 窗口，然后单击选中顶层文件 codTop.sch，在左侧界面点击 Design 窗口中的 Generate Programming File 按钮，编译该工程。

编译成功结束如下图所示。此时，工程目录下生成了名为 codtop.bit（顶层文件名）的二进制文件。

- 实验验证与结果

2.3.1 测试文本功能。按照下图配置 SWORD4.0 的开关，DSW0 和 DSW4 向上，其他开关向下。七段数码管上会显示不断增加的计数器数值，同时 sword-002 上会显示高 16 位或低 16 位（可以使用 DSW1 切换）。

2.3.2 测试图形功能。按照下图配置 SWORD4.0，全部拨码开关向下，七段数码管会显示短横线或竖线。

2.3.3 测试图形功能。按照下图配置 SWORD4.0，DSW3、DSW4 向上，其他拨码开关向下，七段数码管会显示不断变化的矩形图形。

指令测试

MIPS 指令集包含 R-格式，I-格式和 J-格式这 3 种类型的指令。本实验中，J-格式指令作为指令循环运行的基础，不做单独的测试，主要是针对 R-格式，I-格式的指令进行相关测试

指令测试操作

在 2.3 中，我们验证了基础的 DEMO 功能，仅使用了 SW[4:3]和 SW[0]这 3 个拨码开关。指令测试的操作需要用 CPU 单步时钟，然后根据 SW[7:5]选择不同的显示通道。

DEMO 程序是指令 ROM 中默认使用的 coe 文件，工程文件夹 Code 目录下名为 SCPU_DEMO9_sign.coe。CPU 执行的程序就是指令 ROM 中存放的指令字，也就是 coe 文件中的指令字数据。

3.1.1 首先，将拨码开关 SW[2]、SW[0] 和 SW[5]状态设置为 1，其余拨码开关状态设置为 0，根据上图的说明，目前 CPU 时钟切换成了单步时钟（约 3 秒执行

1 条指令），然后 SW[7:5]状态为 001，于是 7 段数码管上显示的是 PC 字地址（对应指令 ROM 的地址），指令顺序执行时，PC 字地址每次加 1，遇到分支或跳转指令，则地址会突然变化。注意到每次 PC 字地址到 56 后，会跳转到

37。

3.1.2 将 SW[7:5]设置为 010，7 段数码管上显示的是 CPU 正在执行的指令字（对应指令 ROM 中存储的指令数据）。注意，08000037 指令是 J-格式跳转指令，跳转到 37 的 PC 字地址。

R-格式指令测试

设计 ALU 和 Regs 测试程序替换 DEMO 程序 a) ALU、Regs 测试参考设计，测试结果通过 CPU 输出信号单步观察

b)

SW[7:5]=100,

ALU

输出

c)

SW[7:5]=101

，寄存器

B

输出

基本思路是使用一些 R-格式指令，然后通过观察 ALU 输出（设置 SW[7:5]为 100），可以参考下面的汇编代码来进行测试。

下面左侧是指令汇编代码，右侧是对应的指令机器码。对应了上图左侧的 15 条指令，最后的 Jump 指令则是让 CPU 循环执行这 15 条 R-格式指令。

nor r1,r0,r0;      00000827 slt r2,r0,r1;       0020102a add r3,r2,r2;      00421820 add r4,r3,r2;      00622020 add r5,r4,r3;      00832820 add r6,r5,r4;      00a43020 add r7,r6,r5;      00c53820 add r8,r7,r6;      00e64020 add r9,r8,r7;      01074820 add r10,r9,r8;     01285020 add r11,r10,r9;    01495820 add r12,r11,r10;   016a6020 add r13,r12,r11;   018b6820 add r14,r13,r12;   01ac7020 add r15,r14,r13;   01cd7820

jump 0000;       08000000

上面的指令已对应的 coe 文件，存放在…/lab_source/lab3/coe 目录下，名为 rtype.coe。

3.2.1 在 lab3 工程界面，双击 ROM_D 模块，会弹出 IP 配置界面，点击两次

Next。

3.2.2 点击 Browse 按钮，然后选择…/lab_source/lab3/coe 目录下的 rtype.coe 文件，点击打开。

3.2.3 点击 Show 按钮，可以查看 coe 文件内容。Index 可以当成是 ROM 的数据字地址（对应 PC 字地址），Value 则是初始存储的数据字（对应指令字）。

3.2.4 点击 Close，然后点击 Generate 按钮，然后会由对话框弹出，点击 Yes。

3.2.5 等 ROM_D IP 重新 Generate 结束。点击 Project->Cleanup Project Files…，然后在随后弹出的对话框中点击 OK。

3.2.6 在 Design 窗口点击选中顶层文件 codTop.sch，然后点击 Generate

Programming File，编译工程，重新生成 bitstream 文件后，按照 2.2 的步骤下载 bitstream。

3.2.7 Bitstream 下载成功后。将拨码开关 SW[2]、SW[0] 状态设置为 1，SW[7:5]状态为 100，其余拨码开关状态设置为 0。此状态下，CPU 时钟切换成了单步时钟（约 3 秒执行 1 条指令），7 段数码管上显示的是 ALU 的输出结果。观察 7 段数码管的显示结果，与图 3-5 的结果进行印证。

I-格式指令测试

基本思路是使用 lw 指令，然后通过观察寄存器 B 输出（设置 SW[7:5]为 101）来进行测试，可以参考下面的汇编代码来进行测试。注意，指令中访问存储器 RAM_B 的地址是按字节（8bit）计算，需要在 RAM_B 的数据字（32bit）地址基础上乘以 4 进行计算。

lw r5, 0($zero);       8C050000 lw r5, 4($zero);       8C050004 lw r5, 8($zero);       8C050008 lw r5, 12($zero);      8C05000C lw r5, 16($zero);      8C050010 lw r5, 20($zero);      8C050014 lw r5, 24($zero);      8C050018 lw r5, 28($zero);      8C05001C lw r5, 32($zero);      8C050020 lw r5, 36($zero);      8C050024 lw r5, 40($zero);      8C050028 lw r5, 44($zero);      8C05002C lw r5, 48($zero);      8C050030 lw r5, 52($zero);      8C050034 jump 0000;          08000000

上面的指令已对应的coe文件，存放在…/lab_source/lab3/coe目录下，名为itype.coe。

3.3.1 在 lab3 工程界面，双击 ROM_D 模块，使用…/lab_source/lab3/coe 目录下的 itype.coe 文件。重复步骤 3.2.1 到 3.2.6。

3.3.2 重新生成 bitstream 文件后，按照 2.2 的步骤下载 bitstream。

3.3.3 bitstream 下载成功后。将拨码开关 SW[2]、SW[0] 状态设置为 1，SW[7:5]状态为 101，其余拨码开关状态设置为 0。此状态下，CPU 时钟切换成了单步时钟（约 3 秒执行 1 条指令），7 段数码管上显示的是寄存器 B 的输出。观

察 7 段数码管的显示结果，与存储器模块 RAM_B 初始化数据（…/lab3/Code/ 目录下的 D_mem.coe 文件）进行印证。

4.实验小结

本次实验学习了与数据通路有关的cpu设计，实验中收获了对于数据通路组成与原理的理解，在老师的引导下对数据通路进行设计，并设计测试方案对实验结果进行验证。

实验中从建立工程文件到增加ip到生成Bitstream文件。其中最让我们小组感到头疼的是对于增加ip的实验过程。实验在一步步的进行中不断的询问老师和指导学长，在老师和学长的指导下对cpu通路有进一步了解。Cpu数据通路就像期间的道路，是cpu中不可或缺的一环。实验可以分为三大部分。在第一部分我们依照指导书进行操作很快得出结果。第二部分，通过两人的讨论，不断对实验细节和实验原理，加以刨析，对实验目的加一分析，得出cpu数据通路的具体设计体现，依据具体设计展开实验操作。在第三部分进行设计验证，对设计方案设计验证方案。

在这次实验中我们知道了数据通路的设计思想，和具体的设计实现路径，通过实验了解到如何设计建立数据通路，同时对cpu有了新的认识，更加深入了解cpu的内部构造和具体设计，及工作原理。同时对于指令的测试，让我们加深指令的具体运行方式和具体与运行路线。本次实验我深入了解到数据如何在cpu各个系统间进行流转。通过具体实验操作加深对理论的理解。

本子实验在老师和学长的指导帮助下，掌握了数据通路的设计方法和对工程操作的具体操作。同时利用设计的验证方案进行结果测试。根据结果进行反馈差错修改等操作。通过实验过程加深对理论的理解。